Szécsi szigeteléstechnikai kft 4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. U 71. Tel.: +36 30 6787326 www.szecsiszig.hu www.tetoszigeteles-vizszigeteles.hu szecsiszig@gmail.com

Tetőszigetelés felújítás „ B „ ajánlat!

Tiszavasvári, Vöröshadsereg u. 10/a

Varázsceruza Óvoda

Előzmények!

2014-07-10 helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a tetőszigetelés gumifedéssel készült oly módon, hogy az eredeti „Taurus gumiszigetelésre,, került még egy gumifedés, ami szakszerűtlen módon lett kivitelezve, és nem felel meg a mai követelményeknek és alkalmazástechnikáknak.

Műszaki tartalom!

Előkészítés!

895m2 vízszintes tetőfelület átseprése.

230m2 attika szigetelés bontása és letermelése, konténeres szállítása.

7db tető összefolyó kibontása.

Járólapok fölszedése, egy helyre deponálása, majd visszahelyezése.

6db Kémények és csőáttörés gumiszigetelés bontása.

Anyag és díj:250.000,-FT nettó

Szigetelés egy rétegben!

7db új, a cégünk által gyártott, szorítóperemes 3 mm vastagságú 110 mm átmérőjű

Fémlemez összefolyó beépítése, a lefolyócsőhöz csatorna tömören csatlakoztatva.

20 év garancia erre a termékünkre!

A gumiszigeteléshez vízszintes felületen 100% - ban melegítve, lángolvasztásos technológiával, bitumenes lemezt építünk be.

Záró lemez ( Novaglass Mineral 5kg f SBS palaőrleményes ) modifikált bitumenes lemez vagy vele egyenértékű anyag. Attika fal szigetelése egy rétegben az új hva egyvízorros lemez a külsővízorr síkjáig egy rétegben.

A felépítményzáró lemezzel szigetelése egy rétegben 35cm magasságig felvezetve, és mechanikusan rögzítve, valamint tömítve. A csőáttörések szigetelése egy rétegben 35cm magasságig felvezetve, a tetején hitiszalaggal szorítva és tömítve. 40db új páraszellőző beépítése, átfúrva a rétegrendet.

Anyag és díj: 3.640.000,-FT nettó

Összesen:       5.289.000,-FT nettó

Áfa:                1.428.030,-FT

Bruttó:           6.717.030,-FT

Bádogos munka!

230fm attika, új 25 cm kit sz 0,65 mm vtg hva egyvízorros ereszszegély beépítése, 6/40 beütő ékkel az attika tetejébe rögzítve.

Garanciavállalás 10év!

Fölvonulás a megrendeléstől számított 2 héten belül!

A kivitelezés 14 munkanap csapadékmentes időben!

A munkálatokhoz 220v áramot biztosítani kérünk.

2016-10-16